Приложение

к Гарантийному сертификату

на прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием,

производимый ООО «Toshkent Metallurgiya Zavodi»

1 ОБЪЕКТ ГАРАНТИИ

1.1 Настоящая гарантия (далее — Гарантия) распространяется на прокат листовой горячеоцинкованный с полимерным покрытием (далее — Продукция) произведённый ООО «Toshkent Metallurgiya Zavodi» (далее — Производитель) в соответствии с требованиями ГОСТ 34180-2017 для использования в качестве кровельного материала (металлочерепица, кровельный профлист) и материалов для наружных работ и внутренней облицовки зданий (сэндвич-панели, стеновой профлист, сайдинг, фасадные кассеты, линейные панели).

1.2 Производитель гарантирует, что характеристики Продукции соответствуют параметрам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Характеристика Продукции | Значения показателей |
| --- | --- |
| Номинальные размеры металлопроката, mm Толщина, не менее Ширина, не более | 0,45 1250 |
| Толщина полимерного покрытия, µm (включая грунт), не менее | 23 |
| Примечание - На обратной стороне рулонного проката наносится пошаговая маркировка. |  |

1.3 С учётом характеристик, приведённых в таблице 1, Производитель гарантирует Покупателю:

| Свойства Продукции | Описание | Класс цинкового покрытия, g/m² не менее | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Сохранение декоративных свойств | Равномерное изменение блеска покрытия – не более 60% от первоначального уровня. Равномерное выцветание покрытия при одинаковом воздействии на одном фасаде. Отклонение по цвету ΔЕ не более 5 | 80, 100, 120, 140 | 5 лет |
| Отсутствие сквозной коррозии | Отсутствие сквозной коррозии металлической подложки из-за окисления | 80 | до 5 лет |
|  |  | 100, 120 | до 10 лет |
|  |  | 140 | до 12 лет |
| Примечание - Территориальное покрытие: для широт к северу от 45 градусов северной широты и к югу от 70 градусов северной широты: над уровнем моря не более 900 m; расстояние от берега моря не менее 3 km. |  |  |  |

1.4 Гарантия вступает в силу с даты изготовления (определяется датой получения сертификата качества Производителя).

2 ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Настоящая Гарантия действительна при соблюдении следующих совокупных условий:

2.1 Транспортировка, хранение и обращение с Продукцией осуществляется в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 34180-2017.

2.2 Продукция используется в соответствии с её назначением.

2.3 Продукция должна быть переработана не позднее 6 месяцев с момента передачи Продукции первому перевозчику, при температуре не ниже плюс 15°С.

2.4 Любая защитная плёнка, нанесённая на Изделие, удаляется не позднее 2 месяцев после её нанесения и не позднее 24 часов после установки Изделия.

2.5 Приняты необходимые меры для предотвращения повреждения органического слоя при монтажных и/или строительных работах на месте установки.

2.6 Поверхности изделий моются естественным или искусственным способом без применения химикатов, во избежание опасного засорения (отложений пыли и т.п.).

2.7 Проектирование и строительство здания или любые возможные последующие модификации не должны приводить к:

- скоплению воды или любого мусора;

- установке и использованию изделий из несовместимых материалов (может привести к изменению физико-технических свойств изделия, например, к электрохимической коррозии).

2.8 При использовании в качестве кровельного материала минимальный уклон крыши должен быть 5° без нахлёста или 7° внахлёст.

3 ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ

3.1 Настоящая Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные механическими повреждениями:

• при транспортировке, хранении или монтаже;

• при профилировании, штамповке или гибке стального проката;

• от любых других механических факторов, кроме водной и снеговой нагрузки.

3.2 Настоящая Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате обращения с Продукцией:

• при мойке и/или чистке (включая механические и химические повреждения);

• при перекраске или другой химической обработке Продукции.

3.3 Настоящая Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные следующими причинами:

• обрезка изделия дисковым торцевым шлифовальным станком или любым другим приспособлением, вызывающим нагрев заготовки, образование микроскопических раскаленных частиц и их вставка в изделие;

• штамповка и гибка Изделия превышают пределы, указанные в сертификате качества;

• неправильное использование застежек;

• неправильная заделка краев, гребней, нахлёстов листов, приводящая к попаданию воды и/или других веществ внутрь изделий;

• коррозия на нижней стороне панелей и внутренних частях поперечного перекрытия;

• химическая реакция между Продукцией и другим элементом конструкции.

3.4 Гарантия считается недействительной в случаях применения Продукции в условиях постоянного контакта с водой, химикатами, золой, цементом, пылью, сажей, органическими удобрениями и испарениями в результате жизнедеятельности животных. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные постоянным нагревом выше 60 °C, природными или экологическими катастрофами, чрезвычайно высоким уровнем загрязнения, пожаром, аварией или радиацией, а также преднамеренными действиями и / или халатностью.

3.5 Гарантия не распространяется при наличии в окружающей среде высокой концентрации агрессивных или коррозионно-активных химических соединений, способных разрушить сталь с органическим покрытием путем конденсации или диффузии (например, выбросы серосодержащих дымов, кислотные или щелочные выбросы некоторых предприятий), а также сборкой Продукции с материалами, которые вызывают различие в электропроводности.

3.6 Гарантия не распространяется на коррозию на обрезанных кромках листов.

4 ГАРАНТИЙНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1 Гарантийный случай наступает, если площадь повреждённой кровли или стены с органическим покрытием составляет не менее 5%.

4.2 Претензия должна содержать имя владельца, его адрес и телефон, документы на совершенную покупку, характер повреждения и дату его обнаружения.

4.3 К рассмотрению принимаются только претензии в письменной форме, направленные по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаётский район, ул. ТКАД, 1.

4.4 Право требования по настоящей Гарантии имеет только Покупатель Продукции, заключивший соответствующий договор с Производителем. Ответственность Производителя ограничивается условиями заключенного договора и в любом случае не может превышать стоимость дефектной Продукции, указанной в счёт-фактуре.

4.5 Покупатель также должен предоставить всю информацию, которая позволит Производителю идентифицировать Продукцию (номера рулонов, номера и даты сертификатов качества), а также все материалы, которые могут быть использованы для анализа рекламаций и которые Производитель вправе запросить дополнительно (включая образцы бракованной Продукции).

4.6 В случае официального подтверждения гарантийного случая Производитель вправе по своему выбору:

• предложить частичное снижение стоимости Товара;

• бесплатно заменить Товар.

Все указанные способы применяются с актуальной линейкой Продукции Производителя, в результате чего допускается несовпадение цветов заменяемой и заменённой Продукции.

Замена, ремонт и перекраска не продлевают гарантийный срок.

4.7 Претензия должна быть получена Производителем в течение 2 месяцев после обнаружения дефекта, но не позднее истечения гарантийного срока.

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Настоящая Гарантия является дополнением к законным правам потребителей и не противоречит им и не ограничивает их. Положения настоящей Гарантии определяются и толкуется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

6.1 Настоящая Гарантия действительна с даты её подписания.

6.2 Настоящая Гарантия распространяется на Продукцию, поставленную Производителем/ приобретённую Покупателем после 15.02.2024 г.

Главный инженер						Дьяконов В. А.

Директор по качеству						Долгополова Т. В.